BÁO CÁO THỰC HÀNH KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
BUỔI 1

| Môn học: | Kỹ thuật Vi xử lý (STM32F103C8T6) |
| --- | --- |
| Sinh viên thực hiện: | Cao Trường Giang – B24DCDT091 |
| Nội dung báo cáo: | Khởi tạo Project Keil C, Nháy LED, Nút nhấn bật/tắt LED, Điều khiển 8 LED với 74HC595 |

1. Cách tạo Project trên Keil C

Bước 1: Mở phần mềm Keil uVision (Keil C).

Bước 2: Trên thanh menu, chọn Project -> New uVision Project...

Bước 3: Chọn thư mục lưu trữ dự án, đặt tên project và nhấn Save.

Bước 4: Tại cửa sổ Select Device for Target, chọn dòng vi điều khiển STM32F103C8 (hoặc MCU đang sử dụng) -> Nhấn OK.

Bước 5: Tại cửa sổ Manage Run-Time Environment, chọn Device -> tích chọn Startup (hoặc Core, Framework, GPIO, RCC nếu dùng thư viện CMSIS) -> Bấm Resolve (để hệ thống tự nạp các thư viện phụ thuộc) -> Nhấn OK.

Bước 6: Tại cây thư mục Project bên trái, click chuột phải vào Source Group 1 -> Chọn Add New Item to Group 'Source Group 1'...

Bước 7: Chọn C File (.c), đặt tên file là main.c -> Nhấn Add để tạo file mã nguồn chính.

➔ Tạo project thành công!

2. Bài 1: Nhấp nháy LED (Blink LED)

a. Mục tiêu và cấu hình phần cứng:

Vi điều khiển: STM32F103C8T6.

Chân điều khiển: PC13 (kết nối trực tiếp với LED tích hợp sẵn trên bo mạch Blue Pill).

Chế độ chân PC13: Output Push-Pull, tốc độ tối đa 50MHz.

Nguyên lý: Cấp xung nhịp cho GPIOC qua thanh ghi RCC_APB2ENR; cấu hình chân PC13 qua thanh ghi GPIOC_CRH; điều khiển bật/tắt sử dụng thanh ghi GPIOC_BSRR kết hợp hàm trễ SysTick delay.

b. Mã nguồn chương trình (main.c):

#include "stm32f10x.h" // Hàm tạo trễ sử dụng bộ đếm SysTick Timer void delay(uint32_t time) { while(time) { SysTick->CTRL = 5; // Bật SysTick với xung hệ thống (Processor clock) SysTick->VAL = 0; // Reset giá trị đếm hiện tại về 0 SysTick->LOAD = 72000 - 1; // Định thời 1ms với xung 72MHz (72000 chu kỳ) while(!(SysTick->CTRL & (1<<16))); // Chờ cờ COUNTFLAG lên 1 (hết 1ms) time--; } } int main(void) { // Cấp xung nhịp (Clock) cho ngoại vi GPIOC qua APB2 RCC->APB2ENR ¦= (1 << 4); // Cấu hình chân PC13 ở chế độ Output Push-Pull (Tốc độ tối đa 50MHz) GPIOC->CRH &= ~(0b1111 << 20); // Xóa 4 bit cấu hình MODE13 và CNF13 GPIOC->CRH ¦= (0b0011 << 20); // MODE13 = 11 (Output 50MHz), CNF13 = 00 (Push-Pull) while(1) { GPIOC->BSRR ¦= (1 << 13); // Đặt chân PC13 lên mức CAO (Tắt LED tích cực mức thấp) delay(500); // Chờ 500ms GPIOC->BSRR ¦= (1 << 29); // Xóa chân PC13 về mức THẤP (Bật LED tích cực mức thấp) delay(500); // Chờ 500ms } return 0; }

c. Video kết quả thực hành:

Link video: https://drive.google.com/file/d/1OFeN4cKcZzYSi4Q3v9DdHoQgMmsmqHTd/view?usp=sharing

3. Bài 2: Sử dụng nút nhấn để bật / tắt LED (On/Off LED)

a. Mục tiêu và cấu hình phần cứng:

Chân PA0: Cấu hình làm ngõ vào (Input với điện trở kéo xuống Pull-down) kết nối với nút nhấn.

Chân PC13: Cấu hình làm ngõ ra (Output Push-Pull) kết nối với LED.

Nguyên lý: Khi bấm nút (PA0 mức 1), chương trình kiểm tra trạng thái hiện tại của LED tại thanh ghi GPIOC_IDR để đảo trạng thái (nếu đang bật thì tắt, nếu đang tắt thì bật). Kèm theo delay 50ms chống rung phím (Debounce).

b. Mã nguồn chương trình (main.c):

#include "stm32f10x.h" // Hàm trễ tạo độ trễ (ms) dùng SysTick void delay(uint32_t time) { while(time) { SysTick->CTRL = 5; SysTick->VAL = 0; SysTick->LOAD = 72000 - 1; while(!(SysTick->CTRL & (1 << 16))); time--; } } int main(void) { // Cấp xung nhịp cho GPIOA và GPIOC RCC->APB2ENR ¦= (1 << 2); // Bật clock cho GPIOA (Bit 2) RCC->APB2ENR ¦= (1 << 4); // Bật clock cho GPIOC (Bit 4) // Cấu hình chân PA0: Input với Pull-down GPIOA->CRL &= ~(0xF << 0); // Xóa cấu hình cũ của chân PA0 GPIOA->CRL ¦= (0b1000 << 0); // MODE0 = 00 (Input), CNF0 = 10 (Input with pull-up/pull-down) GPIOA->ODR &= ~(1 << 0); // ODR0 = 0 -> Chọn chế độ Pull-down // Cấu hình chân PC13: Output Push-Pull 50MHz GPIOC->CRH &= ~(0xF << 20); // Xóa cấu hình cũ của chân PC13 GPIOC->CRH ¦= (0b0011 << 20); // MODE13 = 11 (Output 50MHz), CNF13 = 00 (Push-Pull) GPIOC->BSRR ¦= (1 << 13); // Ban đầu tắt LED (mức cao) while(1) { // Kiểm tra nếu có tín hiệu nhấn nút tại chân PA0 (PA0 == 1) if ((GPIOA->IDR & (1 << 0)) != 0) { // Kiểm tra trạng thái hiện tại của LED tại chân PC13 if ((GPIOC->IDR & (1 << 13)) != 0) { GPIOC->BSRR = (1 << 29); // Đang tắt -> Bật LED (kéo xuống mức 0) } else { GPIOC->BSRR = (1 << 13); // Đang bật -> Tắt LED (kéo lên mức 1) } delay(50); // Chống rung phím (Debounce) while ((GPIOA->IDR & (1 << 0)) != 0); // Chờ nhả phím } } }

c. Video kết quả thực hành:

Link video: https://drive.google.com/file/d/1FBgtMmdnz1kQdZYziim_J5hf3srggKlV/view?usp=sharing

4. Bài 3: Điều khiển 8 LED bằng IC ghi dịch 74HC595

a. Mục tiêu và cấu hình phần cứng:

IC 74HC595: Là IC ghi dịch 8-bit nối tiếp sang song song (Serial-In, Parallel-Out).

Kết nối với STM32F103C8T6:

- Chân PA1: Nối với chân DS / SER (Serial Data Input - dữ liệu nối tiếp).

- Chân PA0: Nối với chân SH_CP / SRCLK (Shift Register Clock - xung dịch dữ liệu).

- Chân PA2: Nối với chân ST_CP / RCLK (Storage Register Clock / Latch - xung chốt xuất dữ liệu ra ngõ ra song song Q0-Q7).

Nguyên lý hoạt động:

- Đưa bit dữ liệu lên chân DS (PA1).

- Tạo xung sườn lên trên chân SH_CP (PA0) để dịch từng bit vào thanh ghi bên trong IC (lặp lại 8 lần cho 8 bit).

- Sau khi dịch đủ 8 bit, tạo xung sườn lên trên chân ST_CP (PA2) để chốt dữ liệu đưa ra 8 chân ngõ ra Q0 -> Q7 điều khiển 8 LED.

b. Mã nguồn chương trình (main.c):

#include "stm32f10x.h" // Hàm trễ mili-giây void delay(uint32_t ms) { while (ms--) { for (volatile uint32_t i = 0; i < 12000; i++); } } int main(void) { // Cấp xung nhịp cho GPIOA RCC->APB2ENR ¦= (1 << 2); // Cấu hình PA0 (SH_CP - Xung dịch): Output Push-Pull 50MHz GPIOA->CRL &= ~(0b1111 << 0); GPIOA->CRL ¦= (0b0011 << 0); // Cấu hình PA1 (DS - Dữ liệu nối tiếp): Output Push-Pull 50MHz GPIOA->CRL &= ~(0b1111 << 4); GPIOA->CRL ¦= (0b0011 << 4); // Cấu hình PA2 (ST_CP - Xung chốt): Output Push-Pull 50MHz GPIOA->CRL &= ~(0b1111 << 8); GPIOA->CRL ¦= (0b0011 << 8); // Khởi tạo mức 0 ban đầu cho cả 3 chân GPIOA->BSRR = (1 << 16); // PA0 = 0 GPIOA->BSRR = (1 << 17); // PA1 = 0 GPIOA->BSRR = (1 << 18); // PA2 = 0 while (1) { // ---------------- BẬT 8 LED (Gửi 8 bit 1) ---------------- GPIOA->BSRR = (1 << 1); // Đặt chân DS (PA1) lên mức 1 for (int i = 0; i < 8; i++) { // Tạo xung sườn lên trên chân SH_CP (PA0) để dịch bit 1 vào thanh ghi GPIOA->BSRR = (1 << 16); // PA0 = 0 GPIOA->BSRR = (1 << 0); // PA0 = 1 (sườn lên) } // Tạo xung chốt trên chân ST_CP (PA2) để xuất dữ liệu ra Q0-Q7 GPIOA->BSRR = (1 << 18); // PA2 = 0 delay(1); GPIOA->BSRR = (1 << 2); // PA2 = 1 (sườn lên: Chốt dữ liệu) delay(1); GPIOA->BSRR = (1 << 18); // PA2 = 0 delay(500); // ---------------- TẮT 8 LED (Gửi 8 bit 0) ---------------- GPIOA->BSRR = (1 << 17); // Đặt chân DS (PA1) về mức 0 for (int i = 0; i < 8; i++) { // Tạo xung sườn lên trên chân SH_CP (PA0) để dịch bit 0 vào thanh ghi GPIOA->BSRR = (1 << 16); // PA0 = 0 GPIOA->BSRR = (1 << 0); // PA0 = 1 (sườn lên) } // Tạo xung chốt trên chân ST_CP (PA2) để xuất dữ liệu ra Q0-Q7 GPIOA->BSRR = (1 << 18); // PA2 = 0 delay(1); GPIOA->BSRR = (1 << 2); // PA2 = 1 (sườn lên: Chốt dữ liệu) delay(1); GPIOA->BSRR = (1 << 18); // PA2 = 0 delay(500); } }

c. Video kết quả thực hành:

Link video: https://drive.google.com/file/d/1tB9fx9QyslwWwGIGAP1FCnJT5BQ4JifN/view?usp=sharing